| 产品名称： | OCP8155电源变压器 | 应用方案: | OCP8155_12-18*1W-V1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器型号： | EFD20—PC40(卧式5+5) | 电感量： | 730uH±4% (测试条件1.0V 40KHZ) |
| 结构图： 骨架底视图 针距;3.75mm 排拒：17.5mm |  | PCB俯视图 |  |
| 2.绕线表： 序号; 绕组; 起末端; 线径; 线型选择; 圈数; 绝缘层胶带. 1; N1（初级）; 3-2; 0.3mm; 漆包线; 39Ts; 2Ts. 2; N2（次级）; 6-10; 0.35 mm; 漆包线; 34Ts; 2Ts. 3; N3（初级）; 2-1; 0.3mm; 漆包线; 38Ts; 2Ts. 4; N4（辅助）; 5-4; 0.15 mm; 漆包线; 8Ts; 2Ts. 注：⑴3、5、6端为同名端； 成型后变压器2脚剪去1/3、 7、8,9引脚去除。 (2)N1,N2 N3,绕组密绕,N4绕组在骨架中部密绕 (3)磁芯包好后做侵漆处理，不能有磁芯松动等现象。 （4）变压器各绕组不能出现交叉线 |

变压器参数表