浅谈PCB 敷铜的“弊与利”

敷铜作为PCB 设计的一个重要环节，不管是国产的青越锋 PCB 设计软件，还国外的一

些Protel,PowerPCB 都提供了智能敷铜功能，那么怎样才能敷好铜，我将自己一些想法与大

家一起分享，希望能给同行带来益处。

所谓覆铜，就是将 PCB 上闲置的空间作为基准面，然后用固体铜填充，这些铜区又称

为灌铜。敷铜的意义在于，减小地线阻抗，提高抗干扰能力；降低压降，提高电源效率；与

地线相连，还可以减小环路面积。也出于让PCB  焊接时尽可能不变形的目的，大部分PCB  生

产厂家也会要求 PCB  设计者在PCB  的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线，敷铜如果处理

的不当，那将得不赏失，究竟敷铜是“利大于弊”还是“弊大于利”？

大家都知道在高频情况下，印刷电路板上的布线的分布电容会起作用，当长度大于噪声

频率相应波长的 1/20 时，就会产生天线效应，噪声就会通过布线向外发射，如果在PCB  中

存在不良接地的敷铜话，敷铜就成了传播噪音的工具，因此，在高频电路中，千万不要认为，

把地线的某个地方接了地，这就是“地线”，一定要以小于λ/20  的间距，在布线上打过孔，

与多层板的地平面“良好接地”。如果把敷铜处理恰当了，敷铜不仅具有加大电流，还起了

屏蔽干扰的双重作用。

敷铜一般有两种基本的方式，就是大面积的敷铜和网格铜，经常也有人问到，大面积覆

铜好还是网格覆铜好，不好一概而论。为什么呢？大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重

作用，但是大面积覆铜，如果过波峰焊时，板子就可能会翘起来，甚至会起泡。因此大面积

敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡，单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用

被降低了，从散热的角度说，网格有好处（它降低了铜的受热面）又起到了一定的电磁屏蔽

的作用。但是需要指出的是，网格是使由交错方向的走线组成的，我们知道对于电路来说，

走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的（实际尺寸除以工作频率对应

的数字频率可得，具体可见相关书籍），当工作频率不是很高的时候，或许网格线的作用不

是很明显，一旦电长度和工作频率匹配时，就非常糟糕了，你会发现电路根本就不能正常工

作，到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁，我的建议是根据设计的

电路板工作情况选择，不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格，

低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。

说了这么多，那么我们在敷铜中，为了让敷铜达到我们预期的效果，那么敷铜方面需要

注意那些问题：

1．如果 PCB 的地较多，有 SGND、AGND、GND ，等等，就要根据 PCB 板面位置的不同，分

别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜，数字地和模拟地分开来敷铜自不多言，同时

在覆铜之前，首先加粗相应的电源连线：5.0V 、3.3V 等等，这样一来，就形成了多个不同形

状的多变形结构。

2．对不同地的单点连接，做法是通过 0 欧电阻或者磁珠或者电感连接；

3．晶振附近的覆铜，电路中的晶振为一高频发射源，做法是在环绕晶振敷铜，然后将晶振

的外壳另行接地。

4．孤岛（死区）问题，如果觉得很大，那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。5．在

开始布线时，应对地线一视同仁，走线的时候就应该把地线走好，不能依靠于覆铜后通过添

加过孔来消除为连接的地引脚，这样的效果很不好。

6. 在板子上最好不要有尖的角出现（《=180度），因为从电磁学的角度来讲，这就构成的一个

发射天线！对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已，我建议使用圆弧的边沿线。

7．多层板中间层的布线空旷区域，不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”8．设

备内部的金属，例如金属散热器、金属加固条等，一定要实现“良好接地”。

8．三端稳压器的散热金属块，一定要良好接地。  晶振附近的接地隔离带，一定要良好接地。

总之：PCB  上的敷铜，如果接地问题处理好了，肯定是“利大于弊”，它能减少信号线的回

流面积，减小信号对外的电磁干扰。

文章转自无线电协会技术论坛：http://www.wxdxh.net/Disbbs/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=1858&extra=page%3D3

所谓覆铜，就是将PCB上闲置的空间作为基准面，然后用固体铜填充，这些铜区又称为灌铜。

敷铜的意义：

1)减小地线阻抗，提高抗干扰能力；

2)降低压降，提高电源效率；

3)与地线相连，还可以减小环路面积。

4)也出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的，大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。

不过敷铜如果处理的不当，那将得不赏失

这是一个实测的案例，测量结果是利用EMSCAN 电磁干扰扫描系统 (http://www.emscan.com.cn )获得的，EMSCAN 能使我们实时看清电磁场的分布。

在一块多层PCB 上，工程师把PCB 的周围敷上了一圈铜，如图1 所示。在这个敷铜的处理上，工程师仅在铜皮的开始部分放置了几个过孔，把这个铜皮连接到了地层上，其他地方没有打过孔

文章转自无线电协会技术论坛：http://www.wxdxh.net/Disbbs/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=1120&extra=page%3D5

PCB的敷铜一般都是连在地线上，增大地线面积，有利于地线阻抗降低，使电源和信号传输稳定，在高频的信号线附近敷铜，可大大减少电磁辐射干扰。总的来说增强了PCB的电磁兼容性。

覆铜，就是将PCB上闲置的空间作为基准面，然后用固体铜填充，这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于，减小地线阻抗，提高抗干扰能力；降低压降，提高电源效率；还有，与地线相连，减小环路面积。如果PCB的地较多，有SGND、AGND、GND，等等，如何覆铜？我的做法是，根据PCB板面位置的不同，分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜，数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前，首先加粗相应的电源连线：V5.0V、V3.6V、V3.3V，等等。这样一来，就形成了多个不同形状的多变形结构。

覆铜需要处理好几个问题：一是不同地的单点连接，做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接；二是晶振附近的覆铜，电路中的晶振为一高频发射源，做法是在环绕晶振敷铜，然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛（死区）问题，如果觉得很大，那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。

另外，大面积覆铜好还是网格覆铜好，不好一概而论。为什么呢？大面积覆铜，如果过波峰焊时，板子就可能会翘起来，甚至会起泡。从这点来说，网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格，低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。然而，有个大侠曾经告诉我，做1GHz以上的信号的时候必须阻抗匹配，反射面必须是全覆铜！

个人经验：在开始布线时，应对地线一视同仁，走线的时候就应该把地线走好，不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚，这样的效果很不好。当然如果选用的是网格覆铜，这些地连线就有些影响美观，如果是细心人就删除吧。

最后，总结一下覆铜的好处：提高电源效率，减少高频干扰，还有一个就是看起来很美

文章转自无线电协会技术论坛：http://www.wxdxh.net/Disbbs/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=619&extra=page%3D5