/*中断服务程序入口地址

0     INT0                      0003H

1     定时/计数器T0溢出中断     000BH

2     INT1                      0013H

3     定时/计数器T1溢出中断     001BH

4     串行口中断                0023H

5     定时/计数器T2溢出中断     002BH*/

;***********定时器0控制 **************************************

;定时器0的打开方式（1）

MOV  TMOD,#01H;定时器0，方式1

MOV  TL0,#(65536-4000) MOD 256;定时4ms

MOV  TH0,#(65536-4000)/256;

MOV  IE,#10000010B;开总中断，允许定时器0中断

SETB PT0;定时器0优先级高

SETB  TR0;开定时器0

;***************************************************************

;定时器0的打开方式（2）

MOV  TMOD,#01H;定时器0，方式1

SETB  EA;开总中断

SETB ET0;允许定时器0中断

MOV  TL0,#(65536-4000) MOD 256;定时4ms

MOV  TH0,#(65536-4000)/256;

SETB PT0;定时器0优先级高

SETB  TR0;开定时器0

;***********定时器1控制 **************************************

;定时器1的打开方式(1)

MOV  TMOD,#10H;定时器1，方式1

MOV  TL1,#(65536-4000) MOD 256;定时4ms

MOV  TH1,#(65536-4000)/256;

MOV  IE,#10001000B;开总中断，允许定时器1中断

SETB PT1;定时器1优先级高

SETB  TR1;开定时器0

;----------------------------------------------------------------

;定时器1的打开方式（2）

MOV  TMOD,#10H;定时器1，方式1

SETB  EA;开总中断

SETB ET1;允许定时器1中断

MOV  TL1,#(65536-4000) MOD 256;定时4ms

MOV  TH1,#(65536-4000)/256;

SETB PT1;定时器1优先级高

SETB  TR1;开定时器1

;***********定时器 0、1控制 **************************************

MOV  TMOD,#11H;定时器0、1，方式1

MOV  IE,#10001010B;开总中断，允许定时器0、1中断

SETB IP.1;定时器0优先级高(PT0)

SETB  TR0;开定时器0

SETB  TR1;开定时器1

;***********外中断INT0控制 **************************************

;外中断0的打开方式（1）

MOV  IE,#10000001B;开总中断，允许外中断0中断

SETB PX0;外中断0优先级高

SETB IT0  ;采用负缘触发信号

;-----------------------------------------------------------------

;外中断0的打开方式(2)

SETB EA;开总中断

SETB EX0;允许int0中断

SETB PX0;外中断0优先级高

SETB IT0  ;采用负缘触发信号

==============================================

;***********外中断INT1控制 **************************************

;外中断1的打开方式（1）

MOV  IE,#10000100B;开总中断，允许外中断1中断

SETB PX1;外中断1优先级高

SETB IT1  ;采用负缘触发信号

==================================================

;-----------------------------------------------------------------

;外中断1的打开方式(2)

SETB EA;开总中断

SETB EX1;允许int1中断

SETB PX1;外中断0优先级高

SETB IT1  ;采用负缘触发信号

;----------------------------------------------------------------

;外中断0、1的打开方式

MOV  IE,#10000101B;开总中断EX0与EX1开关

SETB IP.0;外中断0优先级高(PX0)

SETB IT1  ;采用负缘触发信号(INT1)

SETB IT0  ;采用负缘触发信号(INT0)