目前，PFC电路在当代的应用可谓是越来越广泛，PFC电路是值得我们好好学习的，现在我们就深入了解PFC电路。

PFC电路

PFC 电路 PFC 就是“功率因数”的意思，主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因 数越高，说明电能的利用效率越高。 PFC 有两种，一种是无源 PFC（也称被动式 PFC），一种是有源 PFC（也称主 动式 PFC）。无源 PFC 一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之 间相位差减小来提高功率因数，但无源 PFC 的功率因数不是很高，只能达到 0.7~0.8；有源 PFC 由电感电容及电子元器件组成，体积小，可以达到很高的功 率因数，但成本要高出无源 PFC 一些。 有源 PFC 电路中往往采用高集成度的 IC，采用有源 PFC 电路的 PC 电源，至 少具有以下特点： 1） 输入电压可以从 90V 到 270V； 2） 高于 0.99 的线路功率因数，并具有低损耗和高可靠等优点； 3） IC 的 PFC 还可用作辅助电源，因此在使用有源 PFC 电路中，往往不需要 待机变压器； 4） 输出不随输入电压波动变化，因此可获得高度稳定的输出电压； 5） 有源 PFC 输出 DC 电压纹波很小，且呈 100Hz/120Hz（工频 2 倍）的正弦 波，因此采用有源 PFC 的电源不需要采用很大容量的滤波电容。 现在市面上采用 PFC 电路的电源不多，而采用有源 PFC 电路的更

PFC电路

电脑怎么改功率因数校正 PFC 电路 PFC（Power Factor Correction）即"功率因数校正"，主要用来表征电子产品对 电能的利用效率。功率因数越高，说明电能的利用效率越高。通过 CCC 认证的 电脑电源，都必须增加 PFC 电路。位置在第二层滤波之前，全桥整流电路之后。 PFC 有两种，一种是无源 PFC（也称被动式 PFC），一种是有源 PFC（也称主 动式 PFC）。 PFC 的作用,可以这样理解: 假如现在有一台发电机,它最大能 输出 120VAC,15A 的电流,即它的输出功率 最大是 120×15=1800W, 现在如果有一 台 PF(power factor)很低的电源接到发电机上, 该电源的效是 98%,PF 是 55%, 那么该电源的输出端能提供的最大功率是: 1800×0.98×0.55=970W, 如果 PF 提 高到 99%, 电源的输出端能提供的最大功率就会提升到: 1800×0.98×0.99=1746W 这样,对于同一个电源输出功率, 高的 PF 电源,对发电 机的容量要求就会降低; 同样,对于同一个发电机,它用有限的功率, 能同时供电 给更多的电源; 这样,由于无谓地往返发电机与电源之间电线上的谐波电流 的造 成损耗也相应会减少; 其实 PFC 对用户来说,并不能起到省电的作用!她还会导致效率的降低.不管 是有源 PFC 还是无源 PFC 电路,都会加大用户的有功损耗.举个例子说吧,目前的 最高效率 APFC 的效率约为 97%,那么如果你采用了该 PFC 电路,你每个月就得 多用电 3%! 那么为何很多国家都鼓励电路带 PFC?主要原因是对变电站有利,举 例:原来的 PF 值为 0.6,通过 PFC 提高到 0.95,则变电站的变压器容量可以降低近 1/3!国家可以少建 1/3 的电厂!另外一个作用就是减少电网的谐波污染.。-原文地址：http://baike.cntronics.com/abc/1818