型号：TR-EE10 /1mH  M8915 TRANSFORMER

变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1脚――4脚 | 0.2mm*1 | 210T | 变压器原边电感Lp (1-4)为1mH±5%骨架采用立式EE10（4+4），具体参数见骨架机构图。磁芯材质为PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― | —— | 2T |  |

注：2、3、5、6、7、8脚拔掉，变压器须真空浸漆。