QX9920 3~12V输入，3V=2.5A输出DEMO 设计报告

- 目标输入输出要求 ：

| 公司名称 | 瑞朗 | 联系方式 | 黄先生 | 18933324039 | 日期 | 2014/9/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 3~12v | 输出电压 | 3v | 输出电流 | 2.5A |  |
| 额外要求 |  |  |  |  |  |  |

- 实物图：

- 电路原理图：

- 物料BOM：

| 排序 | 位号 | 元件值 | 精度 | 封装 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 680UF/16V | 20% | 8*16 | Beryl |  |
| 2 | C2 | 1UF/16V | 20% | CAP0805 | SAMSUNG |  |
| 3 | C3 | 1UF/16V | 20% | CAP0805 | SAMSUNG |  |
| 4 | C4 | 30PF/50V | 10% | CAP0805 | SAMSUNG | 关键 |
| 5 | DZ1 | 6.2V稳压管 | 5% | SOD123 | TOSHIBA | 关键 |
| 6 | D1 | SS34 | - | SMA | TOSHIBA |  |
| 7 | Q1 | 40N06 | - | TO-252 | UTC |  |
| 8 | Q2 | 13001 | - | SOT23/TO-92 | GENERNAL |  |
| 9 | R1 | 10k | 5% | RES0805 | SAMSUNG |  |
| 10 | R2 | 0.15R | 1% | RES1206 | SAMSUNG |  |
| 11 | R3 | 0.18R | 1% | RES1206 | SAMSUNG |  |
| 12 | L1 | 10uH @ 3A | 20% |  | MANUAL | 自绕电感器 |

- 简易测试数据：

| Vin（V） | Iin（A) | Vout（V) | Iout（A) | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.0109 | 0.75562 | 3.1 | 2.53 | 86.4% |
| 6.01 | 1.56332 | 3.1 | 2.488 | 82.1% |

- 其他建议：

- 要提高效率，则需要将LED灯串的电压提高，譬如可以2串。

- 要提高效率，则需要将LED输出电流调低。

- 当前的最低输入电压为3.3V左右。

- 输出电流较大，客户需要根据自己应用，测试可靠性。

- 温升较小。

- 使用《QX9920电感等外围参数计算器V2.4》计算：

| 计算开始（输入到红色部分，绿色部分为输出内容）： |  |
| --- | --- |
| PART① |  |
| 填入Coff (pF) | 30 |
| Toff计算结果为： |  |
| Toff (ns) | 2914.45 |
| 填入最低输入电压 (V) | 6.00 |
| 填入输出电压（V） | 3.00 |
| 最高占空比 | 50.0% |
| 最低驱动频率 Fs (kHz) | 171.56 |
| 填入最高输入电压 (V) | 12.00 |
| 最低占空比 | 25.0% |
| 最高驱动频率 Fs (kHz) | 257.34 |
| 期望EN调光频率Fpwm(kHz) ≤ | 6.86 |
| PART② |  |
| 填入 Rcs | 0.085 |
| 填入 L1 | 10.0 |
| 输出电流计算为： |  |
| ILED | 2.50 |
| 期望的恒流最低压差（Vin-Vled）： | 35.77 |
| Rcs电流取样电阻的耗散功率(w) | 0.74 |
| ： |  |
| 最小电感器 Lmin> | 3.9 |
| 最小电感线径Φ（mm） 》 | 0.78 |

@QXMD FAE054 2014-9-29