QX9920 42-80V输入，12V=1.2A输出DEMO 设计报告

- 目标输入输出要求 ：

| 公司名称 | 伟义兄弟 | 联系方式 |  |  | 日期 | 2014/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 3-8.4V | 输出电压 | 3V | 输出电流 | 2.6A |  |
| 额外要求 |  |  |  |  |  |  |

- DEMO实物：

③电路原理图：

- 物料BOM：

| 排序 | 位号 | 元件值 | 精度 | 封装 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 47uF 50V |  |  |  |  |
| 2 | D1 | SS24 |  |  |  |  |
| 3 | L1 | 33uH@3A |  |  |  |  |
| 4 | Q1 | 40N06 |  |  |  |  |
| 5 | U1 | QX9920 |  |  |  |  |
| 6 | DZ1 | 5.6V |  |  |  |  |
| 7 | C3 | 4.7uF 25V 0805 |  |  |  |  |
| 8 | C4 | 3pF 50V 0805 |  |  |  |  |
| 9 | R1 | 1K 0805 |  |  |  |  |
| 10 | R2 | 0R13 1206 |  |  |  |  |
| 11 | R3 | 0R25 1206 |  |  |  |  |

- 简易测试数据：

| Vin（V） | Iin（A) | Vout（V) | Iout（A) | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.112 | 3 | 0.108 | 96.4 |
| 4 | 2.323 | 3 | 2.318 | 74.8 |
| 5 | 2.04 | 3 | 2.53 | 74.4 |
| 6 | 1.684 | 3 | 2.529 | 75.1 |
| 7 | 1.408 | 3 | 2.516 | 76.6 |
| 8 | 1.164 | 3 | 2.5 | 80.5 |

- 使用《QX9920电感等外围参数计算器V2.4》计算：

| 填入Coff (pF) | 33 |
| --- | --- |
| Toff计算结果为： |  |
| Toff (ns) | 3143.95 |
| 填入最低输入电压 (V) | 3.00 |
| 填入输出电压（V） | 3.00 |
| 最高占空比 | 100.0% |
| 最低驱动频率 Fs (kHz) | 0.00 |
| 填入最高输入电压 (V) | 8.40 |
| 最低占空比 | 35.7% |
| 最高驱动频率 Fs (kHz) | 204.47 |
| 期望EN调光频率Fpwm(kHz) ≤ | 0.00 |
| PART② |  |
| 填入 Rcs | 0.090 |
| 填入 L1 | 33.0 |
| 输出电流计算为： |  |
| ILED | 2.63 |
| 期望的恒流最低压差（Vin-Vled）： | 37.64 |
| Rcs电流取样电阻的耗散功率(w) | 0.69 |
| ： |  |
| 最小电感器 Lmin> | 4.4 |
| 最小电感线径Φ（mm） 》 | 0.80 |

@QXMD FAE034  2014-12-22