ER40

变压器技术要求如下：

- BOBBIN: ER40

- CORE:PC-40

- 外形图

3

4

FRONT VIEW

- 标签

PT-15-550500

MK     YYWW

- 工艺要求：

1）起线和落线端加白色套管。

2）变压器磁芯外沿线包2Ts胶带.

3)  PIN3、6、11、14剪掉。

4）磁芯需研磨，磁芯中柱需点胶，研磨磁芯放于产品顶部，并用的胶带包2TS。

5）变压器成品外围沿磁芯方向用17mm胶带包2TS。

- 电路图如下：

7．绕法：

| 序 | 绕组 | 材料 | 起始端 | 圈数 | UL黄胶带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | Ø0.10mm×40P 2UEW 130℃ | 4,5-7,8 | 36 | 2层 |
| 2 | N2 | Ø0.28mm 2UEW 130℃ | 1-2 | 3 | 2层 |
| 3 | N3A | Ø0.10mm×60P 2UEW 130℃ | 16-13 | 9 | 2层 |
| 4 | N4A | Ø0.10mm×60P 2UEW 130℃ | 12-9 | 9 | 2层 |
|  | N3B | Ø0.10mm×60P 2UEW 130℃ | 15-12 | 9 | 2层 |
|  | N4B | Ø0.10mm×60P 2UEW 130℃ | 13-10 | 9 | 2层 |

- 电气性能

| 序 | 项目 | 测试条件 | 符号 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIMARY INDUCTANCE | 1KHz 0.25V | L(7，8-4，5) | 420uH±5% |
| 2 | LEAKAGE INDUCTANCE | 100KHZ 0.25V |  | 95uH±5% |
| 3 | DC RESISTANCE: | @25℃ | R(7-4) | 0.1Ω MAX |
| 4 | HI-POT TEST: | 3750VAC/50Hz/60S | PRI—SEC | 3mA MAX |
|  |  | 1800VAC/50Hz/60S | PRI—CORE | 3mA MAX |
|  |  | 3750VAC/50Hz/60S | SEC—CORE | 3mA MAX |
| 5 | INSULATION RESISTANCE: | 500VDC | PRI—SEC | 100MΩ MIN |
|  |  |  | PRI—CORE |  |
|  |  |  | SEC—CORE |  |