多节镍氢池充电管理板规格书

深圳华太电子有限公司镍氢充电管理板采用高度智能化的MCU方案，充电、保护性能出众，安全特性好，产品性能高度一致。

1. 特点

- MCU自带10bitADC，转换精度高，可精确检测负电压（-deltaV），充饱容量准确控制在95%-105%范围内。

- 采用负电压（-deltaV），零电压（0deltaV），最大电压（Vmax），温度（Tmax），最大温升（Total deltaT），等多种判断条件，在高度安全的条件下保证电池完全充饱。

- 先进的保护线路对电池进行过流、短路、欠压等全方位保护。

- 对低电压电池具有小电流唤醒功能。

- 开始充电时采用电流缓慢上升（ramp up）的方法，增加电池容量和循环寿命。

- 独特的生产测试模式，用按键校正电压电流温度的误差，确保100％的生产成功率。

- 典型应用电路

3.单片机脚位定义

| 脚位 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 接地 |
| 2 | XIN | 振荡输入脚 |
| 3 | XOUT | 振荡输出脚。2、3脚间可使用电阻、陶瓷或晶体振荡器 |
| 4 | RE | 单片机复位脚 |
| 5 | P2.0 | 放电输出脚，正常情况为低，放电为高 |
| 6 | P2.1 | 测试模式输出脚，接LCD的CLOCK脚 |
| 7 | P2.2 | 防反MOS管开关控制脚，充电时为高；测试模式兼做DATA脚 |
| 8 | P2.3 | 测试模式输出脚，接LCD的CS脚 |
| 9 | P2.4 | 红色LED指示控制脚，充电时此脚为高电平，充饱为低电平 |
| 10 | P2.5 | 绿色LED指示控制脚，充电时此脚为低电平，充饱为高电平 |
| 11 | P2.6 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 12 | P0.7 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 13 | PWM | 充电电路PWM方波信号输出脚，频率68kHz(电阻)，128kHz(8M晶振) |
| 14 | P0.5 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 15 | P0.4 | 电池电压检测脚 |
| 16 | P0.3 | 温度电阻接口，正常情况下此脚电压在2V-3V之间 |
| 17 | P0.2 | 电流检测输入脚。充电电流上升到最大值之后此脚电压在1V左右 |
| 18 | P0.1 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 19 | P0.0 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 20 | VDD | MCU供电脚，5V |

表1 单片机的管脚功能定义

4.功能描述

上电复位后，CPU会查询电池是否存在。方法是：先加很少的占空比（M/B）的PWM，然后逐步检测是否有充电电流（大于最大充电电流的1/8即判定为有电流），如果有则进入充电阶段；如果没有充电电流，则进一步检测电池是否为过压保护。方法是：放电（CPU的5脚输出一个100ms的高电平脉冲）然后测试电池电压，如果有电池，则会有电压存在，否则电压会下降到0.5V以下。

充电开始时，对NiMH电池将会判断电池是否已经充饱，如果充饱度>80%则停止充电，以防充坏电池。

充电过程中MCU会不断检测电池是否短路，如果短路，则停止充电，同时红灯闪烁告警。

判断截止的方法：(各条件为或的关系)

NiMH电池：

1．过温       58℃

2. 温升       18℃

3. –deltaV   -3.3mV/cell

4  0deltaV    32分钟

5  最大电压   1.56V/cell

6  最大时间   5小时

充饱后，如果NiMH电池电压小于1.23V/cell则CPU会重新启动充电。当然如果是温度超过60℃，充电时间超过最大时间者，将不重新启动。

5. 充电过程说明

以下对多节镍氢电池充电过程作详细的介绍。

图一 镍氢电池充电曲线图

镍氢电池充电过程说明

0～T1：预充电阶段；当电池电压低于1.0±0.1V/Cell时，充电器以1/8Imax的电流进行预充电。

T1～T2：电流上升阶段；当电池电压高于1.0±0.1V/Cell时，充电电流由1/8Imax开始逐渐上升，直至达到快速充电电流Imax。

T2～T3：快速充电阶段；该阶段以快速充电电流Imax给电池充电，如果检测到电池出现－△V（24mV）、△T（18℃）、Tmax（55℃），则快速充电阶段结束。

T3～T4：小电流补充阶段；采用1/8Imax的电流对电池进行补充充电。

T4以后：补充充电结束后，充电指示灯红灯熄灭，绿灯亮。若检测到电池已充饱，则充电器将进行脉冲充电，幅值为1/8Imax的脉冲电流，以平衡电池自放电的电量损失。

6. 工作参数

| 序号 | 项目 | 额定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | 多节镍氢 | 通过外接电阻选择 |
| 2 | 输入电压 | 8-30V | 输入电压太低时会影响电池的充饱程度 |
| 3 | 预充电电流 | 150mA±20mA |  |
| 4 | 快速充电电流 | 1000mA±50mA | 实际充电电流的大小受电流检测电阻大小和精度以及PCB内阻影响 |
| 5 | 脉冲电流 | 150mA±20mA |  |
| 6 | 充电指示 | 双色LED | 充电红灯亮，充饱绿灯亮 |
| 7 | 镍氢电池充饱电压 | 1.45±0.05V/Cell |  |
| 8 | 充电保护时间 | 5小时±0.5小时 | 充电时间超过充电保护时间，则停止充电（可以灵活调整） |
| 9 | △V检测值 | 3.2 mV/节 |  |
| 10 | 充电环境温度 | 0℃～40℃ |  |
| 11 | 存放温度 | -20℃～55℃ |  |

警告：

- a.只用于特定的产品。

b.不要放入水中或蒸汽中。

c.不要加热或扔进火中。

d.不要放入高于60ºC或者加热的容器中，也不要在这样的条件下充电或放电。

e.不要挤压或将其从高处扔下。