两节锂离子电池充电管理板规格书

深圳华太电子有限公司两节锂离子电池充电管理板采用高度智能化的MCU方案，充电、保护性能出众，安全特性好，产品性能高度一致。

特点

- MCU自带10bitADC，转换精度高，可精确检测电池电压，电压检测精度最高可以达到千分之一

- 采用先恒流再恒压的标准充电曲线进行充电，并配合电池保护、温度保护等安全措施，在高度安全的条件下保证电池完全充饱

- 全面的保护线路对电池进行过流、短路、欠压、过压等全方位保护

- 对低电压电池具有小电流唤醒功能

- 开始充电时采用电流缓慢上升（ramp up）的方法，增加电池容量和循环寿命

- 独特的测试模式，确保100％的生产成功率

功能描述

上电复位后，CPU会查询电池是否存在。方法是：先加很少的占空比（M/B）的PWM，然后逐步检测是否有充电电流（大于最大充电电流的1/8即判定为有电流），如果有则进入充电阶段；如果没有充电电流，则进一步检测电池是否为过压保护。方法是：放电（CPU的5脚输出一个100ms的高电平脉冲）然后测试电池电压，如果有电池，则会有电压存在，否则电压会下降到0.5V以下。

充电过程中MCU会不断检测电池是否短路，如果短路，则停止充电，同时红灯闪烁告警。

判断截止的方法：(各条件为或的关系)

Li离子/聚合物电池：

1．过温   60℃

2．温升   16℃

3．恒压阶段达到最小电流  1/8Imax

4．达到最大充电时间   5小时

5.最大电压（充电电流为零时4.2V/cell）

充饱后，如果Li电池电压小于4.0V/cell则CPU会重新启动充电。当然如果是温度超过60C，充电时间超过最大时间者，将不重新启动。

典型线路及脚位定义

| 脚位 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 接地 |
| 2 | XIN | 振荡输入脚 |
| 3 | XOUT | 振荡输出脚。2、3脚间可使用电阻、陶瓷或晶体振荡器 |
| 4 | RE | 单片机复位脚 |
| 5 | P2.0 | 放电输出脚，正常情况为低，放电为高 |
| 6 | P2.1 | 测试模式输出脚，接LCD的CLOCK脚 |
| 7 | P2.2 | 防反MOS管开关控制脚，充电时为高；测试模式兼做DATA脚 |
| 8 | P2.3 | 测试模式输出脚，接LCD的CS脚 |
| 9 | P2.4 | 红色LED指示控制脚，充电时此脚为高电平，充饱为低电平 |
| 10 | P2.5 | 绿色LED指示控制脚，充电时此脚为低电平，充饱为高电平 |
| 11 | P2.6 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 12 | P0.7 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 13 | PWM | 充电电路PWM方波信号输出脚，频率68kHz(电阻)，128kHz(8M晶振) |
| 14 | P0.5 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 15 | P0.4 | 电池电压检测脚 |
| 16 | P0.3 | 温度电阻接口，正常情况下此脚电压在2V-3V之间 |
| 17 | P0.2 | 电流检测输入脚。充电电流上升到最大值之后此脚电压在1V左右 |
| 18 | P0.1 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 19 | P0.0 | 保留脚，此脚具A/D功能，可作为客户指定用途 |
| 20 | VDD | MCU供电脚，5V |

充电过程说明

根据电池起始电压的不同，开始阶段充电电流采取不同的方法：

A：对于电池电压低于4V/cell的情况，先进行预充电，然后逐步上升到最大电流；

B：对于电池电压等于或高于4V/cell的情况，则直接进入正常充电状态。

下面分别叙述。图中实线为电流曲线，虚线为电压曲线。

A．电池起始电压低于4V/cell的情况

当电池电压低于最低充电电压（3V/cell）时，采用小电流（1/8Imax）唤醒充电，恢复深度放电的电芯；充电过程中电压上升，当T1时刻电池电压达到最低充电电压时，电流开始逐步上升，上升速率3%Imaxm/14second，直至T2时刻达到快充充电电流，此时进入恒流充电阶段；当电池电压在T3时刻进一步上升达到恒压电压值（4.2V/cell）时，进入恒压充电阶段，保持电池电压不变，电流则逐步下降，直至T4时刻达到截至电流，MCU关断充电电流，完成充电，指示灯由红色转为绿色。

B．电池起始电压高于4V/cell的情况

当电池起始电压等于或高于4V/cell，上电后直接进入恒流充电阶段，直至T1时刻电池电压达到恒压值则进入恒压充电阶段；此阶段电池电压不变，电流则逐步下降，直至T2时刻达到截至电流，MCU关断充电电流，完成充电，指示灯由红色转为绿色。

电气参数

| 充电参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 额定值 | 备注 |
| 1 | 电池 | 两节串联 | 锂离子、锂聚合物电池 |
| 2 | 输入电压 | 9V － 15V | DC |
| 3 | 充电电流 | 1000mA +/- 50mA | 根据用户需求可调 |
| 4 | 充电指示 | 红/绿LED | 充电红色，充饱绿色 |
| 6 | 充饱电压 | 8.3V － 8.5V |  |
| 7 | 充电保护时间 | 5小时 +/- 10% | 根据不同电芯容量和用户需求可调 |
| 9 | 上限保护温度 | 60℃ +/-3℃ | 20s之内停止充电 |
| 10 | 充电最大温升 | 15℃ +/- 3℃ | 1-2分钟内停止充电 |
| 11 | 预充电压 | 3.0V/cell +/- 0.1 | 两节电芯为6.0V |
| 12 | 充电环境温度 | 0℃ - 40℃ |  |
| 输出特性 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 额定值 | 备注 |
| 1 | 输出电压 | 6V - 8.5V |  |
| 2 | 最大输出电流 | 5A +/- 0.5A | 可根据用户要求调整 |
| 3 | 放电温度 | -20℃－55℃ |  |
| 保护及存放特性 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 额定值 | 备注 |
|  | 过充电保护电压 | 4.3V +/- 0.05V | 单节，可根据用户需要微调 |
|  | 过充电缓解电压 | 4.0V +/- 0.05V | 单节，可根据用户需要微调 |
| 1 | 过放电保护电压 | 2.4V +/- 0.05V | 单节，可根据用户需要微调 |
|  | 过放电缓解电压 | 2.7V +/- 0,05V | 单节，可根据用户需要微调 |
| 2 | 过流保护值 | 5A +/- 0.5A |  |
| 3 | 短路保护 | 有 |  |
| 4 | 保护解除方法 | 充电 |  |
| 5 | 工作自耗电 | <200uA |  |
| 6 | 保护后自耗电 | <10uA |  |
| 7 | 存放温度 | -20℃ － 45℃ |  |

警告：

- a. 只用于特定的产品。

b.不要放入水中或蒸汽中。

c.不要加热或仍进火中。

d.不要放如高于60ºC或者加热的容器中，也不要在这样的条件下充电或放电。

e.不要挤压或将其从高处仍下。